欧亚公司商住小区项目(A1栋~A3栋(P1、P2)、A4栋~A5栋(P3、P4))-土建工程预算报价要求及说明

一、预算书报价及清单报价书要求：

1、按经审核的设计图纸内容、范围、工程量、有关规范、施工组织方案、按甲方计划进度进行施工等要求，采用包主体结构、粗装饰工程(包括后勤区域及设备用房装饰不含公共区域二次装饰)，以包工、包料、包施工、用水、用电、包进度、包安全、包质量、包文明施工、包进度、包验收合格、包工程竣工资料、包其工人社会劳动保险、意外保险、医疗、人身意外保险、劳保费用等全包干形式发包给乙方施工。

2、预算书：必须提供根据广东省广州市现行预算定额及有关取费文件而编制的工程量清单预算书(以下简称预算书)；预算书应根据甲方提供的施工图纸及国家相关标准图集及定额中内容分项计算工程量，按广东省现行综合定额(2018年建筑工程定额及其计价办法，广东省2018年装饰、装修工程综合定额及其计价办法，广东省2018年安装工程综合定额及其计价办法，按广东市建设行政主管部门颁布的相关取费文件；按照工程类别、二类城市取费，主要材料除钢筋及砼外其他的材料单价按2023年第一季度的市场指导价格、部分品牌按甲方确定的执行，签订合同时不进行调差，按合同包干价执行，钢筋及砼调差按说明要求)。

3、清单报价书：根据甲方提供施工图纸、清单报价内容，结合市场价格及报价单位自身实力而报出的工程量清单报价书(以下简称报价书)，报价书应按分布、分项工程列明清单；清单报价书中综合单价应是包含了完成设计图纸工程内容(所包含的工程成本：主材、人工费、机型费、辅材费、管理费、规费及其它费用(措施费\文明施工费\预算包干费\利润等)等组层综合单价)等一切费用，即综合单价乘工程量累加后总价即为报出总价，不接受综合单价乘工程量累加后总价仍需计算费率，税金可独立计算；税金按国家政策执行9%，如工程施工期间国家政策调整税金已施工按原税金执行，未施工按调整后税金执行。

4、工程税金说明：乙方必须与甲方已确定总承包单位签订分包合同，甲方每次支付工程款给乙方，是先支付到总承包单位账户，总承包单位从甲方支付工程款中含税金额扣除12.5%税金及管理费用的金额支付给乙方，每次支付工程款乙方需提供相应工程发票给总包单位，乙方提供给总承包单位的发票是按乙方与甲方签订合同总价(劳务费占30%左右，材料费占60%左右)，乙方提供给总承包单位的发票由总承包单位进行退税回给乙方，总承包单位支付款项给乙方后，乙方不再向甲方开具工程发票，由总承包单位账户向甲方直接开具9%的增值税专用发票，乙方不得有异议。

5、本工程预算书和报价书应分开：①、地下室(±0.000以下)及地上部分(±0.000以上)两大部分；②、地上再按两大部分为：A1栋~A3栋，一个标段；A4栋~A5栋一个标段，共2个标段报价；

6、土建工程不包括范围：桩基工程、基坑土方工程、基坑支护、钢结构工程、机电工程(消防、给水、排水、暖通、高低压、配电、电梯、弱电系统工程、电视、电话、柴油发电机、煤气工程、外墙灯光亮化工程、人防设备、抗震支架采购及安装工程、中水处理)、弱电系统工程、人防设备安装工程(人防土建工程除外)、园林绿化工程、二次室内精装修工程(基层由乙方完成)、不在本次报价范围内，但施工过程中应配合其他施工单位的预埋工作。

7、建筑物防雷接地系统工程：按已审核设计图纸报价，分为：地下室P1及P2、地下室P3及P4、A1栋、A2栋、A3栋、A4栋、A5栋，每栋单独做预算书及清单报价书；施工包括内容：均压环敷设与引下线焊接、接地引出点、平接地带连接点、外墙窗、幕墙、设备间、机房、强弱电井道、卫生间、户内强弱电箱等电位连接、避雷带、避雷针安装；基础接地体的防雷焊接(利用建筑物钢筋)；设备接地预留端子、接地电阻测试端子的安装；防雷引下线的焊接(利用建筑物钢筋)；外墙铝合金窗接地、屋顶及女儿墙避雷针采用Φ12热镀锌圆钢避雷带、避雷网格；避雷短针的安装；进出建筑物金属管道、天面金属物的防雷接地；接地电阻测试端子安装(采用扁铁)，屋面避雷带应平直安装，以免影响美观；乙方负责防雷工程检测费费用，如检测不合格由乙方负责防雷接地系统工程返工及检测的一切费用，报建费用由甲方负责。

8、防水工程：按已审核设计图纸报价，分为：地下室P1及P2、地下室P3及P4、A1栋、A2栋、A3栋、A4栋、A5栋，每栋单独报价做预算书及清单报价书，包含内容详见"13条中"分项报价说明报价。

9、屋面及外墙隔热及保温工程、东面、西面外墙窗户防日照保温工程、防腐工程：按已审核设计图纸报价，分为A1栋、A2栋、A3栋、A4栋、A5栋，每栋按设计图纸要求报价，单独报价做预算书及清单报价书；包含外墙隔热及保温工程检测费用，如果因实际现场施工改变或节约部分按实际发生结算。

10、公共区域装饰工程：按已审核设计图纸报价，分为A1栋、A2栋、A3栋、A4栋、A5栋，每栋走道单独报价做预算书及清单报价书，包括：走道(廊)、电梯前室等公共区域，不包括户内二次装饰工程；如设计图纸未注明装饰标准可按：电梯前室入户大门安装，电梯大理石门套、地面800*800抛光砖(含地脚线)，墙面300*600瓷砖，天花局部吊顶、灯具及开关面板安装。

11、室外工程及零星装饰工程：按已审核设计图纸报价，由外墙开始计算到与市政区域连接处，单独报价做预算书及清单报价书；范围包括：1)、首层室外园林广场建筑红线范围的场地平整、土方回填，按总平面图标高回填到位，不含绿植；2)、首层室外滴水线范围排水沟、散水基层等施工；首层坡道、台阶、无障碍坡道基层施工及含装贴面层施工；3)、室外广场及道路采用350厚，水泥8%+石粉回填、夯实，面层浇捣C20钢筋砼150厚及装贴面层施工，道路采用沥青面层(70#6cm厚普通沥青底面层，4cm厚改性沥青面层)；4)、停车位铺装，路沿石安装，绿化用地回填土方平整好，不含绿植；5)、红线围墙、栏杆；6)、室外游泳池装饰工程；7)、未明确部分按设计图纸及海绵城市要求报价施工等分部分项报价。

12、钢筋砼化粪池工程：负责本工程2个12#(75m3)及1个25m3、1个20m3钢筋砼化粪池(顶部过车)施工的所有费用，包括连接市政管道。

13、预算书报价内容应与报价书内容相同。

二、预算书报价及清单报价书施工项目主要内容包括(按毛坯房的交楼标准及说明进行报价)如下："详见报价清单格式"

1、施工范围内的现场道路：甲方按目前场地现状交给乙方(设计图纸高程12.65m，相当于项目首层±0.000，目前施工场地的地面高程约为(A1栋~A3栋：9.15m，A4栋~A5栋：8.66m，平均标高约为(A1栋~A3栋：-3.5m，A4栋~A5栋：-3.99m)，乙方负责其内施工场地及道路的硬化、平整及维护(现场道路按雨天行车60t标准要求)，施工场地的围蔽维护、进出大门的施工、洗车槽施工及洗车设备的购买及安装等安全文明施工规范的要求执行，施工过程中污染项目范围道路定期清洗及维护等。

12.65m高程，相当于项目±0.000，)；

2、临时用电(500KVA)、用水(DN=100)：甲方提供到施工场地边缘，由乙方负责接至各施工段，乙方并安装水表、电表(一级配电要求，并预留多个接口)，费用由乙方负责；楼层用水必须按照施工消防规范设置。

3、施工场地布置：钢筋加工场及其他制作场地可设置在A4栋~A5栋的地块上，但在后期甲方开工时再腾挪；住宿的场地甲方可提供(A4栋~A5栋的地块边上)的废旧厂房给乙方(保证不能影响A4栋~A5栋的后期开发)，由乙方进行修整至满足建设工程临时宿舍的标准才能使用，费用由乙方承担；或乙方另租赁其他场地作为宿舍区，其他的由乙方自行解决。

4、临时围墙：目前已有临时围墙，但稳定性比较差，局部围墙又在红线范围内，为了施工安全及保证有足够的施工场地应重新设置围墙，按建设部门要求全部拆除重新规范施工，采用轻质围挡。甲方已施工

5、桩基础工程：甲方另分包，不在本次报价范围；但施工过程中土建施工单位要配合完成以上工作(如提供电源、截桩、破桩的标高)并负责将废弃的砼渣处理(填埋至底板垫层下)；由管桩连接承台锚固钢筋开始计算工程量。

6、基坑支护：甲方另分包，不在本次报价范围；基坑采用MW工法桩+锚索+局部采用内支撑形式，但土建施工过程中应负责基坑四周安全围蔽的损坏恢复及维护等安全措施，基坑四周施工过程中负责拆除基坑支护支撑梁、支护钢立柱及转换支撑的费用另计算，乙方报价时可不考虑。

7、土、石方工程：基坑整体土方工程由甲方另分包挖到底板底；底板以下土方(承台、地梁、电梯井、集水井等)由乙方完成，挖屈土方施工现场堆放不了的外运处理，作为日后基坑四周土方回填；负责地下室基坑四周土方回填、夯实；首层室内土方回填，土方回填后并按设计要求夯实及地骨浇捣；负责地下室顶板及施工范围红线土方回填及场地平整及由乙方负责。

8、土方工程包括如下：1)、甲方负责基坑开挖内土方开挖至底板底，并移交场地给乙方，在甲方开挖基坑土方时乙方应配合测量标高及轴线定位；2)、甲方交接场地后，乙方负责基坑内平整场地，承台、地梁、电梯井、集水井等土方开挖及砌筑砖胎模后回填；基坑内多余土方场地无法堆放的乙方应外运处理，作为日后基坑四周土方回填或首层室内、外土方回填；3)、负责地下室基坑四周土方回填、夯实，地下室顶板及首层室外红线范围回填土及夯实；4)、在开挖核心筒电梯井及大承台坑中坑土方时乙方必须做好有效安全防护措施，以确保整体基坑稳定及安全；如土方开挖后出现土层不好的情况而需要打钢板桩，则由乙方负责完成，费用由乙方承担。

9、地下室工程包括：1)、A1栋~A3栋本工程无人防工程(人防工程区在A4栋~A5栋)，2)、负责基础施工时(基坑顶面和底部)排水沟及积水井等抽、排水措施，基坑顶部安全四周围护措施；3)、地梁、承台砌砖模、批荡、找平层、防水保护层，现场搅拌浇捣砼垫层的人工、机械费以及一切副材等；4)、浇捣底板砼时在底板砼面用机械磨面、压光，如施工期间底板出现损坏、渗水等现象乙方用环氧树脂修补平整；5)、车道口钢结构斜坡道、集水井、排水沟、柱护角铁、盖板等制作安装；所有施工范围的车道减速带砼浇倒； 6)、本工程所有设备基础施工及装饰工程；7)、设备房、风机房、发电机房、高、低压变配电房的电缆沟施工及装饰工程(按机电设计图纸要求配合机电施工单位施工，水泵房(生活水池及消防水池的内部装贴装饰工程)排水沟及盖板施工；8)、地下室的施工垃圾外运、积水的清理至工程验收为止；9）、电梯基坑清理浮浆及积水，如出现渗水现象必须用环氧树脂修补平整。

10、砌筑工程：必须采用新型墙体材料砌筑，本工程的所有墙体砌筑工程；包括地下室砖模、内、外墙的墙体、内墙封水管砌筑；除地下室砖模可采用旧红砖外，其他砖墙均采用蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰加气砼砌块、砖的容重及砂浆等级按设计图纸要求，外墙的墙体必须采用防水性能比较好的砌体材料、内墙体采用加气砼砌块，内、外墙使用的砌体材料必须经甲方确定，未注明墙体按设计总说明中执行；地下室外墙施工完防水保护层后砌12砖墙保护防水层；批荡砂浆必须一次搅拌均匀后使用，严禁使用砂浆王，不能先搅拌白灰砂浆后掺水泥人工搅拌使用；所有卫生间砖墙下部做300高砼翻边，厚度与墙厚度相同；天面层有砖墙部分及所有阳台栏杆四周采用浇捣C20素砼200*300，且必须在浇楼板时同时安装模板一起浇；以避免卫生间渗水到房间的质量通病；执行合同中如果改变墙体的填充材料，只增、减主材的材料价差，其他附材不变。

11、钢筋工程：由管桩连接承台锚固钢筋开始计算本工程中使用的所有钢筋、预埋铁件(电梯、地下室柱护角铁、设备基础、吊钩埋件、集水井、排水沟、栏杆、水池及电梯井Φ25 钢爬梯等全部预埋铁件等)加工制作、安装；本工程所有钢筋水平筋≥Ф16采用焊接或冷驳、竖筋≥Ф16采用冷驳、焊接或螺丝套筒接头，梁主钢筋(除甲方或设计特别说明外)全部采用冷驳、焊接或螺丝套筒；钢筋＜Ф16全部采用冷驳，焊接接头长度必须符合规范要求，严禁采用碰焊或电渣压力焊接；钢筋的接头原则采用冷驳、焊接或螺丝套筒接头(设计图纸单独注明除外)；本工程所使用焊条、钢筋必须有出场证明、经质监部门化验合格后方可使用，焊接或螺丝套筒接头必须现场抽检送检化验合格后方可下一步施工；绑扎用铁线严禁采用黑铁线；为尽量避免楼板开裂，要求楼面负筋的凳子钢筋安装后要与板筋点焊固定，确保负筋定位准确；钢筋绑扎、保护层必须符合规范要求；钢筋材料差价结算的特别处理：钢筋市场材料价格在4500元/吨至4750元/吨之间波动时，不调减也不调增结算价；当钢筋市场材料价格低于4500元/吨(含4500元/吨)乙方应按当批进场钢筋数量及单价按与4500元/吨的价格补回材料价差给甲方；当钢筋市场材料价格高于4750元/吨(含4750元/吨)甲方应按当批进场钢筋数量及单价按与4750元/吨的价格补回材料价差给已方；市场价格为网上价格下浮 / 元/吨，乙方每次购买钢筋须提前3天将购买钢筋数量及单价报给甲方审批确定，钢筋进场时须约同甲方工程部代表到场签收钢筋，甲方据此对每批进场钢筋按实签证，乙方凭该签证进行钢材差价结算；人防区域增加钢筋工程独立计算。

12、砼工程：强度在C20(不含C20)以下可以在现场搅拌外，其他全部采用商品砼(包括本工程泵送砼增加费分项计算)，标号按施工图纸要求；如乙方施工砼保养达不到甲方的要求，甲方将另外安排2个专职人员养护，每人每月按7500元在工程款中扣除；砼浇捣必须按施工规范要求使用震动捧、楼板砼浇捣时在砼表面收浆前必须横、竖拉平板震动器，砼表面并进行二次磨浆收粗面，预防砼表面开裂，在雨天、炎热天气浇捣砼必须做好防护措施(如薄膜、麻包覆盖等)；所使用商品砼生产厂家必须是经建设部门备案符合生产条件厂家，如乙方确定的生产厂家不符合要求，甲方有权更换；砼工程还包括地下室底板、承台等大体积砼的降温措施费用；如当地建设主管部门要求需要在现场搭设砼标准养护室，乙方必须遵守搭设，并承担发生的费用；商品砼差价结算的特别处理：按本地市场上一个月的材料价格与实际已使用砼计算材料价差；报价时自行考虑大体积(底板)砼水化热过高的降温措施费用；本工程需要砼泵送的机械台班费独立计算。

13、防水工程(包括：找平层、保护层、回填，防水层单独报价做预算书及清单报价书，)：所有卫生间防水工程，包括地下室底板、承台、地梁、外剪力墙、顶板、屋面、电梯间及楼梯间屋面；可不按设计图纸要求执行，送检按设计图纸要求检测，防水材料按以下要求：1)、地下室底板涂膜防水包括：底层找平抹灰、防水层施工不少于2遍911聚氨酯1.5mm厚或2.0mm厚单面砂高分子卷材用改性沥青油膏粘贴，由底板底反下承台和地梁400mm，1：2水泥砂浆找平层及保护层，底板防水工程如不施工，合同报价清单如包括工程完工后扣减，砼采用抗渗高一等级砼另补价差给乙方；2)、地下室外剪力墙、顶板涂膜防水包括：底层找平抹灰、不少于2遍911聚氨酯1.5mm厚或2.0mm厚单面砂高分子卷材用改性沥青油膏粘贴、1：2水泥砂浆保护层、砌120砖墙保护；3)、屋面卷材防水包括：1：2水泥砂浆找平层(混凝土或硬基层上20mm)，不少于2遍911聚氨酯1.5mm厚或2.0mm厚单面砂高分子卷材用改性沥青油膏粘贴，保护层1：2水泥砂浆20mm厚，绑扎ф4@100×100钢丝网浇捣C20细石砼50厚压光(按规范预留伸缩缝，伸缩缝填沥青)；面层再施工保温层(屋面保温必须符合设计及节能部门要求)；4)、卫生间防水层包括：地面沉池不少于2遍911聚氨酯1.5mm厚或2.0mm厚单面砂高分子卷材用改性沥青油膏粘贴，反上墙面300，上部墙面采用1.5厚JS水泥基防水涂层(不少于2遍)，高度做墙面至1.8米，不做保护层，底层找平层及保护层1：2水泥砂浆20mm厚，；防水层施工完成后做好48小时闭水试验，无渗漏情况做地面保护层、回填炉渣或陶粒、砖渣或水泥渣、浇捣C20细石砼(平齐二次排水高度)，墙面不做保护层；5)、消防水池及生活水池内壁砂浆防水(潮)层、刚性防水层；6)、厨房地面及墙面1.5厚JS水泥基(不少于2遍)，墙面高度做至0.5米，墙面找平层在墙面批荡时一次性完成，不做保护层；7)、防水层如果由甲方另外分包，乙方必须条件接受，并按乙方报价(合同附件清单)进行扣减；找平层及保护层、刚性防水层及其他均由乙方施工。

14、建筑装饰工程包括：

1)、地下室所有砖砌体墙面必须水泥砂浆批荡，砼墙、柱面可以不批荡，但要修补平整，并由甲方验收合格后方可下一步施工；地下室内墙面由地面以上2m油外墙油漆三遍，2m以上墙面、及天花刮内墙腻子灰(2遍)并油内墙漆三遍；

2)、地面由乙方负责清理出原砼面，出现损坏、渗水等现象乙方用环氧树脂修补平整，地坪漆独立报价，并入公共区域装饰工程中；

3)、地上部分：所有砌筑墙体批荡，砼面的剪力墙、柱面、天花砼面可不批荡，但可以采用刮腻子灰2遍修补平整达到二次装饰标准；地面由乙方负责清理出原砼面；内墙面在梁、柱或不同材料的墙体接口处加钉50cm宽的钢丝网，独立柱全挂网，为了避免批荡层出现空鼓现象，在砼面层有批荡的必须在表面刷一层1：1水泥砂浆拉毛；卫生间饰面装贴的必须采用水泥砂浆批荡收粗面；

4)、消防楼梯间砖砌栏杆或不锈钢栏杆，墙面、天花批荡、刮内墙腻子灰二遍并油内墙漆三遍；楼梯步级、平台水泥砂批荡、压光，步级并带防滑条(槽)及挡水线、地脚线油深色油漆；

5)、所有门、窗洞口安装门后灌浆及修补，门窗立边的批荡(包括甲方另分包防火门、防火卷帘门边、电梯门边)，如出现渗水现象，由乙方负责返工并承担损失责任；建筑施工时配合水电预埋施工及安装阶段管槽等接口部位修补；

6)、设备机房、分机风、电梯机房、配电房等墙面、天花批荡、刮内墙腻子灰二遍并油内墙漆三遍，地面水泥砂浆找平、压光，电梯机房、配电房设备安装完成后做地坪漆；消防水池及生活水池地面铺贴瓷砖；

7)、施工图纸范围内所有的预留孔洞、管井(强、弱电井、水管井等)、烟井及空调孔洞等设备管线安装后的二次浇捣砼；施工图纸范围内所有的预留孔洞及空调孔洞等的预留及二次砼浇捣；无法采用砼封堵采用其他防火材料封堵，确保符合消防验收规范；

8)、配合甲方另外分包煤气工程、给、排水工程、弱电系统工程、消防工程、高低压变配电工程、电梯工程预埋及安装阶段施工后(由水电施工单位修补批荡或浇捣砼后经甲方、监理验收后交给乙方)墙面、天花、乙方负责修补平整及刮内墙腻子灰；

9)、消防水池及生活水池内壁做防水后，墙面、地面瓷砖张贴(采用白色瓷砖，品牌由甲方确定)，并安装不锈钢爬梯及口部不锈钢门及锁；

10)、地下室室内及消防楼梯间所有墙面、天花油漆、涂料工程；

11)、内、外墙面、楼、地面、屋面伸缩缝、变形缝按中南标图集或设计图纸做法，外层加贴0.5mm厚不锈钢板、花纹板；

12)、厨房烟囱按中南标图集或设计图纸做法施工，采用定制烟囱安装止回阀。

15、外墙装饰工程(±0.000以下计入地下室，±0.000以上计入地上各栋)：按效果图、施工图纸进行报价；外墙部分范围包括：空调机位、露台、阳台、屋面横梁、女儿墙、设备机房等，外墙保温独立计算报价；1)、外墙采用石材干挂的基层不批荡，外墙大理石、砂岩需做饰面防水处理；2)、外墙有装饰面层：基层找平1:2水泥砂浆加掺纤维丝和胶水批荡(掺纤维丝、胶水用量按规范要求掺和)、外墙面要求满挂钢丝网；3)、外墙装饰面层如采用瓷砖由甲方统一确定品牌、颜色、色号、批次，乙方应及时提供所需材料用量，由甲方统一组织采购，确保整个外墙饰面效果统一，乙方必须积极配合无异议；4)、外墙装饰面层如采用涂料真石漆装饰面(不因涂料颜色改变价格)的如甲方另行分包，按合同价扣减装饰面层，但基层找平还是由乙方完成，经甲方、监理验收后交接给甲方另分包施工单位，乙方必须积极配合无异议；5)、外墙铝型材装饰(外墙工程玻璃幕墙计算到门窗工程中)，

16、门、窗工程：不包括：所有防火门及防火卷帘；铝合金门、窗按设计图纸报价包括：1)、铝合金推拉门、铝合金窗、铝合金金属百叶窗，除设计图纸或报价说明外玻璃全部采用中空LOW-E玻璃，如甲方改变铝合金及玻璃颜色，没有改变材质时按合同总价执行；2)、外墙玻璃幕墙工程包括主龙骨预埋件的预埋(还包括其他部位钢结构工程及雨棚的预埋钢板)，如甲方另行分包，按合同价扣减，乙方必须积极配合无异议；3)、木质入户大门或子母门及内外收口木线条，木质入户大门需满足消防要求及提供消防证明文件；4)、屋面电梯机房及其他设备房可采用70系列铝合金窗+普通钢化玻璃+不锈钢防盗网；门窗工程全部完工后，前须做淋水试验，费用由乙方负责，发现渗水由乙方负责维修。

17、栏杆工程：1)、无障碍栏杆扶手、靠墙扶手、避难层栏杆、消防走火楼梯栏杆等均采用304#1.2厚不锈钢楼梯栏杆扶手，样式由甲方现场确定；2)、阳台栏杆按设计图纸要求报价；3)、户内楼梯、低窗台、落地玻璃、室内护栏等施工简易护栏确保工程竣工验收；

18、措施费用：1)、模板、支撑架工程：包括配套门式架、碗扣式脚手架、钢管、铝模、钢模、18厘夹板、木方、木板、铁钉、铁线、止水螺杆、螺杆、止水钢板等损耗材(含超高支模钢管满堂红脚手架)；结构体施工时楼板的底钢筋绑扎完后预留时间给甲方另发包的水电埋管及允许水电施工时在模板上钻孔；2)、脚手架工程：1)、外墙脚手架采用全钢管悬挑试搭设，由二层开始悬挑搭设；或采用附着式整体升降脚手架(报价中应特别说明：如果采用全钢管悬挑搭设与升降式外墙排栅相差费用)；里脚手架，电梯井脚手架，满堂红架手架，靠脚手架，安全档板，脚手板、平桥、安全措施、悬挑槽钢、卸荷等，并无偿提供至甲方可能另分包的外墙工程完成为止，安全网要求采用新网并经质检部门检测合格；2)、如建设主管部门要求，本工程外墙脚手架如采用升降式攀爬外墙脚手架增加费用由乙方承担，如甲方可能另分包的外墙工程需拆除外墙脚手架时乙方应及时配合，并在楼层室内做好安全围蔽防护栏杆；3)、外墙装饰工程不是由乙方施工的，因外墙装饰工程未完工，造成乙方无法拆除外墙脚手架(升降脚手架除外)，乙方可在其工程施工项目完工后90天内拆除外墙脚手架，如果甲方需要或外墙施工单位需要，乙方必须延期拆除，甲方应按市场租金租借形式补助费用给乙方，乙方不得有异；4)、施工范围内所发生的人工费、所有施工机械设备：大型机械设备的进出场及装拆等费用，保证配置不少于塔吊2台(A1栋与A3栋共用1台、A2栋1台、A4栋1台、A5栋1台)，塔吊桩由乙方承担费用、泵机2台(可用搅拌站租用)、人货梯每栋不少于1台、搅拌机、砂浆机、介木机、浇捣砼机械钢筋加工机械设备等的安装、维修、检测、操作、保养、验收等工作、周转材及损耗材、附材；施工用的人货梯、塔吊无偿提供给甲方或甲方另分包的其他专业施工工种使用(专业施工有使用的工种酌情补偿电费给乙方，不计算机械台班费，最终由甲方确定价格)；5)、检测费：所施工范围内需要材料及内容检测的费用，检测内容包括：按国家或地方建设部门要求规定，所施工范围内需要材料及内容检测的费用；施工中使用的原材料、试块等由乙方负责制作和送检(包括现场养护室设置等)；工程质量检测出现不合格，需要复检或补强的等一切费用均由乙方负责；施工范围内所有材料：砼试件(抗压、抗渗)、砼现场实体抽样检测(抽芯)、钢筋原材料、电渣压力焊、套筒、钢筋单双面焊接、钢筋砼保护层、建筑物沉降观测及垂直度观测、地下室基坑位移及下沉观察、大理石(干挂石)、铝合金门、窗、玻璃幕墙、水、电材料及设备送检、室内空气环境检测、防雷检测费、外墙砖抗拔等，由乙方施工项目由乙方负责。

22、乙方负责施工单位报建需要缴纳所有费用；如：安全技术服务费、文明施工咨询服务费、散装水泥专项资金、招投标交易费、商砼场租费、信息资料费、商砼履约合同服务费、缴纳新型墙体材料的押金及损失的部分；以下费用由甲方承担：白蚁防治费、人防报建费、消防图审培训费、固体垃圾处理费、施工图纸审查费；

23、配合由甲方另分包(本工程的配套工程)其他专业的现场施工，不得向甲方或其他各工种施工队收取配合费；使用到塔吊、人货梯、临时水、电的按实际发生计算；

24、乙方所提供的周转材料、机械设备等无条件保证提供给甲方使用至本工程完成，工程完工后在甲方指定的时间内将周转材、施工人员、机械退场；

25、工程完工后乙方负责将施工及生活垃圾清理外运；

26、乙方负责施工时临时消防设施和设备施工及安全维护措施、文明施工费用及其它措施费用等；

27、安全文明施工：本工程安全维护措施及文明施工的一切费用；本工程的安全生产、文明施工费已包含在承包总价内，乙方应确保该费用专款专用，不得挪作他用，确保安全生产、文明施工，甲方有权跟踪或强制乙方投入该费用；

28、乙方在施工过程中质检、安检部门等上级部门到工地检查及分部工程验收，乙方应主动配合及承担发生费用；

29、不包括监理费、甲方协助乙方办理有关报建手续，乙方承担报建费用。

30、乙方负责收集整理分部、分项工程及总工程竣工验收资料及编写总施工方案及所施工范围的专项方案(高支模、提升机、塔吊、外墙排栅、深基坑工程、钢结构工程、幕墙工程、等)及送审费用；

31、本合同中涉及到由甲方代付费用的，甲方在当月支付进度款时扣除费用，不够扣除的在第二个月扣除，乙方不得有异。

32、本工程合同印花税(由施工单位承担部分已由甲方代缴)按施工面积比例分摊；本工程按照政府文件须缴交的劳保金不得取出部分由施工方承担。

三、质量要求：

1、本工程必须按设计图纸及国家规范的要求和市、区建设工程质量通病治理措施进行，必须达到合格工程，力争市、区优良工程，严格按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》为质量评定验收标准；如项目取得工程质量奖杯交由甲方保管。

2、分项分部工程合格率100%；主体工程必须达到合格标准；二次装饰工程必须达到优良标准；竣工验收质量等级必须达到合格标准；无重大质量事故。

3、工程质量必须达到协议书约定的质量标准，以国家或同行业的质量检验评定为依据，乙方工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须承担所发生费用。

4、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可以要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、双方对工程质量有争议，由广州市或增城区建设工程质量安全监督站进行鉴定，所需费用及造成的损失和工期延误，由责任方承担；双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

四、安全生产和文明施工：

1、文明施工：严格执行施工现场文明施工的有关规定，必须(争)创文明工地。

2、安全指标：无重伤、死亡事故；无重大设备、交通、消防、食物中毒事故；轻伤事故频率控制在1‰以内。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方或上级部门安全人员的监督和检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故，则责任和发生的费用由乙方承担。

4、乙方进场必须遵守甲方的管理，遵守甲方制定的有关安全生产和文明施工的规章制度，如有违反按照甲方有关制度执行处罚；工人进入工地不戴安全帽的、穿拖鞋的、高空作业不戴安全带的、不在吸烟区吸烟等甲方或监理将按罚款处理，不戴出入证的严禁进入工地，细节具体详见甲方或监理管理条例。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方要求乙方违反安全管理的规定进行施工，乙方有权不施工；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

6、乙方在施工期间，必须执行市、区施工安全禁令进行施工，不得野蛮施工，如在施工期间发生安全事故，甲方不负任何责任，乙方自理。

7、乙方在施工期间必须要文明施工，并服从施工管理人员安排及指挥，不准在施工场地随意吸烟、随地大小便、不准讲粗言烂语、不得无意取闹、每天完成作业要做到工完场清。

8、乙方在工地不得有打架、斗殴的事情发生，如发生类事的事情甲方有权立即中止合同，并清理乙方出场及对所做的工程量不作结算；

9、乙方作业人员必须遵守的安全纪律：1)、没有安全技术措施和安全交底不准作业；2)、安全设施未做到齐全有效不准作业；3)、危险作业面未采取有效措施不准作业；4)、发现事故隐患未及时排 除不准作业；5)、不按规定使用安全劳动保护用品不准作业；6)、非特种作业人员不准从事特种作业；7)、机械电器设备安全防护装置不齐全不准作业；8)、对机械、设备、工具的性能不熟悉不准使用；9)、新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

10、乙方在施工过程中有违法、违纪行为的，根据具体情况，甲方可给予警告、停工整顿或中止承包合同。情节严重者构成犯罪的交司法机关处理。

11、持证上岗：四大工种持证率必须达到100%，特殊工种持证必须达到100%，其它持证情况按有关规定落实。

12、安全文明施工：本工程安全维护措施及文明施工的一切费用；本工程的安全生产、文明施工费已包含在承包总价内，乙方应确保该费用专款专用，不得挪作他用，确保安全生产、文明施工，甲方有权跟踪或强制乙方投入该费用。

13、若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门及甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承担发生的所有费用。

五、施工工期：报价单位按自身情况初步排定计划

1、地下室底板在2023年  月   日前完成；地下一层结构楼板在2023年  月  日前完成；地下室顶板结构在2023年  月  日前完成。

2、在2023年  月~  月  日前完成到预售楼，2024年  月  日前完成主体结构封顶；机电安装工程在2024年  月  日前完成；二层装饰工程在2025年  月  日前完成；在2025年  月   日前工程全部完工；在2025年  月   日前工程完成工程竣工验收。

3、具体施工计划详见甲方施工进度计划。

六、工程结算方式：

1、按建筑面积计算(按规范要求计算)或规划验收面积计算，总价包干；工程总价包干后如工程量无增加或减少，无论面积增加或减少还是按总价包干价结算。

2、增、减工程按照施工单位报价书为依据，增减工程以甲方现场签证为准，单价参照预算报价清单，预算报价清单的单价有下浮总价的按下浮执行，无下浮的按预算清单单价执行。

七、工程保修：

1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。

2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起；屋面防水工程伍年，其他项目保修期为贰年。

八、工程付款方式：

1、垫资施工A1栋~A3栋(P1、P2)地下室，地上部分按每月完成工作量的65%~70%支付进度款。A4栋~A5栋(P3、P4)暂时不施工。

2、外墙排栅、塔吊、人货提升机拆除后，支付至总工程量的80%。

3、工程全部完工后，支付至总工程量的85%。

4、工程竣工资料整理齐全后(包括甲方另分包工程)，上报质检部门并同意工程竣工验收后，支付至总工程量的90%。

5、工程竣工验收合格(并将工程竣工资料移交给甲方)取得备案证后支付至总工程量的95%；保留总造价的5%作为工程的保修金由甲方保存，在保修期满1年后15个工作日内由甲方支付3%工程保修金给乙方，在保修期满2年后15个工作日内内由甲方一次性支付剩余工程保修金给乙方。

6、垫资施工A1栋~A3栋(P1、P2)地下室部分工程款在甲方取得A1栋~A3栋预售证后一个月内支付完成工作量的65%~70%给乙方，乙方开始施工A4栋~A5栋(P3、P4)。

7、地下室工程要垫资施工，报价单位应根据自身实力报出可以垫资数额；报价单位自身亦可提出工程款支付方式。

8、报价单位根据自身情况是否可以用工程款抵对甲方其他项目物业(在抵对物业同时甲方会对抵对的物业相应给优惠给施工单位)。

九、本报价书必须在2023年  月  日前上交给甲方，上交时用档案袋封闭并贴上封条，内放置本报价书及预算书的刻录光盘并提供施工单位的资质证书及施工过的项目介绍说明。